質問回答書

| 案件番号 | 4303000179 |
| --- | --- |
| 案件名 | 高規格救急自動車(浦賀) |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P5, （５）車両前部に２個及びルーフサイド中央部の両側に１個赤色点滅灯を取付けること。とありますが、ルーフサイド中央部の赤色点滅灯取付けについては受注者と協議とさせて頂きたいのですがよろしいでしょうか? | 取付け位置等は別途協議します。 |
| ２ | P6, （24）サイドステップ、バックステップに昇降用補助ランプを設けること。とありますが、バックステップの昇降用補助ランプはバックドア解放時上部より照らす方法でよろしいでしょうか? | バックステップの昇降用補助ランプはバックドア解放時上部より照らす方法で差支えありません。 |
| ３ | P7, （42）運転席後部に資器材収納庫を設けること。取付位置、個数等の詳細は別途指示とする。とありますが運転席後部収納庫を取付内部に3段棚の取付とさせて頂きたいのですがよろしいでしょうか?また、設計金額がことなるため詳細を教えて頂きたいのですがよろしいでしょうか?しゅ | 運転席後部収納庫の取付内部の棚は可動式で取り外し可能な棚を２、３段程度取付けてください。その他の詳細にあっては別途協議します。 |
| ４ | P7, （43）患者室に各種の衛生資器材収納庫（施錠装置付収納庫及び大型マスク収納庫を含む）を設けること。なお、取付位置、個数等の詳細は別途指示とする。とありますが、収納庫の個数により設計金額がことなるため、患者室上部左右前後に各1つ、右側面後部に引出し式及び引違い扉式、鍵付、右側面前方に3段の収納庫とさせて頂きたいのですがよろしいでしょうか? | 差支えありません。詳細にあっては別途協議します。 |
| ５ | P7, （52）患者室に自動式心臓マッサージ器（本市支給品）の収納位置を設けること。なお、当該箇所には必要に応じて、固定ベルト等を設け救命バッグが固定できる施工とすること。とありますが、患者室左前歩に収納庫を設けようとオムのですが、手洗装置が無くなりますがよろしいでしょうか?また、自動式心臓マッサージ器の品名品番を教えて頂きたいのですがよろしいでしょうか? | ・自動式心臓マッサージは「ＬＵＣＡＳ３(キャリーバック付」を収納します。 ・手洗い装置の設置予定はありません。 |
| ６ | Ｐ１３，１ デュアルエアコンとありますが、運転室内はｴｱｺﾝ指揮、患者室は冷房用及び暖房用となりますが同等とみなしていただけますでしょうか? | 同等とみなして差支えありません。 |
| ７ | Ｐ１３，７ ヘッドライト 適応品(ロービームはＬＥＤ もしくはキセノン)予備球×２個付とありまあすが、ヘッドライトがＬＥＤの時予備球は不要と解釈してよろしいでしょう? | 差支えありません。 |
| ８ | Ｐ１５，３６ 室内灯・患者灯 照度調光機能付（ＬＥＤ）とありますが、患者灯を電球式調光機能付とさせて頂いてよろしいでしょうか? | 原則ＬＥＤでお願いします。 別の対応をする場合は別途協議します。 |
| ９ | Ｐ１８，別表４、５ 自動車電話 携帯電話(買い増し)、とありますが、「買い増し」とは携帯電話の機種交換ではなく新規購入の解釈でよろしいでしょうか? | 新規購入と解釈してください。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）