質問回答書

| 案件番号 | 5032000344 |
| --- | --- |
| 案件名 | 漁港施設点検業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 対象施設のうち、８施設ほど陸繋がりでない施設があると推察されます（空中写真より）。設計書を確認したところ、船舶費用は計上されていないと思われますが、当該施設の調査をどのように実施することを想定しているかご教示願います。 | 陸域より目視可能な範囲において、施設の異常の有無を確認する簡易点検を行い、日常点検記入シートおよび写真に記録することを想定しています。 |
| ２ | 長井漁港の荒井防波堤は、陸繋がりでないうえに消波ブロック積み堤であり、安全面を考慮すると陸上目視は困難と考えますが、当該施設の調査をどのように実施することを想定しているかご教示願います。 | 陸域より目視可能な範囲において、消波ブロックの飛散の有無等を確認する簡易点検を行い、日常点検記入シートおよび写真に記録することを想定しています。 |
| ３ | 詳細調査は「小型探査機器による空洞調査」とありますが、具体的にどのような調査を想定されているのかご教示願います。また、対象施設の標準断面図を提示頂きたく存じます。 | 手押し式の小型地中レーダ探査機器を用いて、施設上を移動することで地中レーダ探査を実施し、空洞の有無を確認することを想定しています。 また、対象箇所は擦り付け部分のため、標準断面図には記載がなく提示できません。 |
| ４ | 仕様に定めのある維持管理データベースシステム登録の実作業イメージが想定困難のため、これに係る作業日数を計りかねます。どのような作業を行うのか、具体的にご教示願います。 | 点検により取得した施設の写真データは施設毎にフォルダ分けし、本市独自の維持管理データベースシステムへ格納します。 また、損傷・変状等の記録については、日常点検記入シートを基に維持管理データベースシステムへ入力する作業となります。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）