質問回答書

| 案件番号 | 4311000037 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立常葉中学校昇降機設置建築その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計図A-36 プロパン庫 新規設置部分は金属アンカー D13が施工できる、コンクリートの上に、基礎コンクリートとが新設できると考えて宜しいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ２ | 設計図A-36 プロパン庫 新規基礎配筋、金属製アンカーD13-6本と記載されていますが、内訳書P-13 5）プロパン庫改修 プロパン庫基礎新設の中に含んでいると、考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| ３ | 設計図A-05 8章 1.4 コンクリートの品質で、打ち放し仕上げの種別 B種と記載されていますが、内訳書 P-6 6） 型枠 打ち放し合板型枠 A種と記載されていますが、特記のB種と考えて宜しいいでしょうか。又 打ち放し面補修も、B種と考えて宜しいいでしょうか。 | 図面表記に誤りがありました。 内訳書のとおり、打放し合板型枠Ａ種、打放し面補修Ａ種とし、積算してください。 |
| ４ | 設計図A-34 外構改修平面図 既存側溝部グレーチング蓋 W300 T-6 溝蓋タイプと記載されていますが、メンバーピッチ及びノンスリップ仕様の有無を指示願います。 | メインバーピッチは30mm、プレーンタイプとして積算してください。 |
| ５ | 設計図 A-35 足洗い場新設図 グレーチング 溶融亜鉛メッキは、歩行用タイプ、プレーンタイプでよろしいいでしょうか。又、メンバーピッチを指示願います。 | Ｔ－２タイプ、メインバーピッチは30mm、プレーンタイプとして積算してください。 |
| ６ | 内訳書 P4 2）解体・処分 ビニル床ﾀｲﾙ撤去 t-2 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 と記載がありますが、その他の撤去工事には、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有は、無いと考えて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| 7 | 構造図 昇降路脇 スラブ受け補助梁は、昇降路鉄骨工事と同じ時期に取付と考えて宜しいいでしょうか。 | 図面番号Ｓ－10図示のとおり、スラブ解体前に設置するものとしてください。 |
| 8 | 昇降機ピット、掘削時に、湧き水の対策は、考えなくても宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |
| 9 | 昇降機ピット内、昇降路内、設計図以外に、 既存配管、配線は、無いと考えて宜しいでしょうか | 宜しいです。 |
| 10 | 昇降機ピット 掘削時 h=1000以上になるので、簡易山留等は、考えなくて宜しいいでしょうか。 | 宜しいです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）