質問回答書

| 案件番号 | 5021000102 |
| --- | --- |
| 案件名 | 八幡ハイムC棟外壁塗装その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | P4 階段室内壁面EP-Gの下地調整RB種は ｺﾝｸﾘｰﾄ面とﾓﾙﾀﾙ面 どちらで見込んでいますか。 | コンクリート面で見込んでいます。 |
| ２ | P5 雨水排水地中埋設管の備考欄①になっているが積み上げ内容が不明なので詳細及び根拠をご指示願います。（根切り〇ｍ3、床付け〇㎡、埋戻し〇㎥等） | 根切り、床付け、埋戻しは配管工0.5人工で積算しています。その他、側溝カッター入れ0.4ｍ、既存側溝側面コンクリート撤去（鉄筋切断共、人力、集積共）0.001ｍ3、既存側溝接続部モルタル塗り（金ごて）0.01㎡を含めて代価を作成しています。 |
| ３ | P5 階表示板 取外・再取付の採用単価の詳細及び根拠をご指示願います。市場単価にも標準単価にもないと思います。 | 工種は普通作業員とし、１か所あたり0.04人工で積算しています。 |
| ４ | P6 撤去費（運搬費を含む）1式で積算している詳細が不明なのでご指示願います。 | 撤去費（運搬費含む）の内訳は下記のとおりです。 電線管G22 1.0ｍ 電線管E19 再取付 5.0ｍ VVFケーブル(管内)再取付 2.0mm-3C 1.0ｍ 同軸ケーブル 7C-2V 5.0ｍ タンブラスイッチ 1個 自動点滅器 1個 照明器具ABC 直付 20W 103個 照明器具ABC（仮設のための取外し）103個 照明器具D 埋込み 20W×3 3個 照明器具D （仮設のための取外し） 3個 照明器具E 直付 1個 照明器具E （仮設のための取外し） 1個 照明器具F 埋込み 1個 照明器具F （仮設のための取外し） 1個 アンテナ素子 2段 1個 アンテナマスト 屋上 1個 スポット感知器 定温式 14個 |
| ５ | P6 処分費1式で積算している詳細が不明なのでご指示願います。 | 処分費の内訳は下記のとおりです。 プラスチック 4.0㎏ 鉄A 電線管等 5.0㎏ 鉄B 138㎏ ステンレス アンテナ等 48.0㎏ |
| ６ | P8 別紙内訳No,2 棚足場（階段室高所45日）は内部階段仕上足場として積算していますか。それとも内部仕上足場（枠組棚足場）ですか。後者の場合は高さをご指示願います。 | 枠組棚足場（階高5.7ｍ以上7.4ｍ未満）として積算しています。 |
| 7 | 仮設材運搬費の中で養生防護棚（コーナー部）は積算していますか。している場合、内訳をご指示願います。 | 「養生防護棚（コーナー部）」としては積算していません。 |
| 8 | 別紙内訳No,7 電線管（E19再取付品）で積算している内訳内容をご指示願います。 | 公共建築工事積算基準から、電線管再取付の複合単価（材料費除く）を作成しています。 |
| 9 | P6 アンテナボルト撤去 金属製、カッター入れ、集積共の積算している内訳はモルタル面 カッター入れ0.7ｍ×4方＝2.8ｍが8か所ですか。それ以外であればご指示願います。 | １か所あたりの内訳は、コンクリート面カッター入れ0.1ｍ×４方＝0.4ｍ、コンクリート撤去0.001ｍ3、普通作業員0.02人工としています。 |
| 10 | P6 アンテナアンカー基礎撤去 100*100*50程度の積算している内訳はモルタル面 カッター入れ0.1ｍ×4方と床モルタル面撤去0.1㎡が4か所でよろしいですか。それ以外であればご指示願います。 | １か所あたりの内訳は、コンクリート面カッター入れ0.1ｍ×４方＝0.4ｍ、コンクリート撤去0.0005ｍ3、普通作業員0.02人工としています。 |
| 11 | P6 発生材積込運搬及び発生材処分の内訳をご指示願います。 | 内訳書表記に誤りがありました。 発生材積込運搬の内訳は、別紙内訳書No.13を参照し、発生材処分の内訳は別紙内訳書No.14を参照してください。 入札の広場にて情報を掲載しますのでご確認ください。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）