質問回答書

| 案件番号 | 503100032 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築電気設備工事 |

| 番号 | 質問事項 |  | 回答 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 電灯幹線、動力幹線 異物継手（鋳鉄-FEP）65㎜、 について、建設物価、積算資料の両誌にも記載がございません、どこに記載してあるか、ご教授願います。 |  | 両誌とも波付硬質合成樹脂管用附属品に記載があります。 |
| ２ | 電灯幹線、動力分岐 CR（Z35）直線カバー（屋根ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕上げ）について、建設物価、積算資料の両誌にも記載がございません、どこに記載してあるか、ご教授願います。 |  | カタログ価格を使用しています。 |
| ３ | 電灯分岐、ｺﾝｾﾝﾄ分岐、非常照明・誘導灯設備、動力設備、動力分岐、ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 自火報設備、防犯・入退出管理設備 ねじなし電線管及びﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ、露出位置ボックスがございますが、露出配管（塗装）、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ、露出位置ボックスの塗装工事の数量をご教授願います。 特記仕様書には、露出部金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装（機械室、EPSを除く）指定色と記載があり、図面上では読みきれない為。 |  | 今回工事では塗装箇所はありません。 |
| ４ | 動力分岐 ﾋﾞﾆﾙ被覆ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞと内訳書に記載がございますが、防水ﾀｲﾌﾟでは、無いと判断してよろしいでしょうか。 |  | その判断で良いです。 |
| ５ | 受変電設備 移動式粉末大型消火器について、規格サイズをご教授願います図面に記載が無い為。 |  | ABC粉末20型蓄圧式6kgです |
| ６ | 構内情報通信網設備 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 床用、と記載がありますが、材質及び形状を教えてください。 ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ天井用（樹脂） 形状を教えてください。 |  | ブランクプレートは床、天井用とも樹脂丸形です |
| 案件番号 |  | 503100032 |  |
| 案件名 |  | 久里浜1丁目公園管理用建物その他新築電気設備工事 |  |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 非常放送設備 内訳書にｹｰﾌﾞﾙEM-HP1.2-2Cころがし2ｍと4ｍが2か所ございます、 4ｍの方は、EM-HP1.2-3Cころがし で考えてよろしいでしょうか。 | その考えで良いです。 |
| 8 | 電力引込 異物継手（鋳鉄-FEP）80㎜、 について、 建設物価、積算資料の両誌にも記載がござい ません、どこに記載してあるか、ご教授願います。 | 両誌とも波付硬質合成樹脂管用附属品に記載があります。 |
| 9 | 電力引込 構内第一柱について、図面番号E-010 構内第一柱の姿図には、支線工事が ありますが、内訳上支線工事の項目がございません 構内第一柱の項目に含むのでしょうかご教授願いす。 | 支線工事は不要です。 姿図は記載のとおり参考図になります。 |
| 10 | 外灯 外灯、ＳP－17用、SP-18用の基礎のサイズをご教授願います。 姿図に基礎の高さの記載がございましたが、基礎の幅、型枠もしくはｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄの等の記載がございません。ご教授願います。 | SP-17用基礎サイズ385×385×400 SP-18用基礎サイズ600×600×1,300 型枠使用となります。 |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）