質問回答書

| 案件番号 | 5041000190 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜ハイムA棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 別紙内訳No,3 枠組棚足場 階高4.0ｍ以上5.7ｍ未満 階段高所 60日とありますが歩掛は階高5.0ｍ以上5.7ｍ未満 平屋建てを採用していますか。 |  |
| 2 | 別紙内訳No,4 開口部養生・補強 長3.6ｍ程度 170日 3か所について 歩掛や刊行物に単位が か所 の単価が見当たりません。ｍ数に換算など 設計で見込んでいる詳細をご教授願います。 |  |
| 3 | 内訳書P13 給排気ベンドキャップ回りシーリング ポリウレタン系 径180㎜程度 2成分形 既存シーリング撤去含む 490か所について 直径180㎜の円周長さ0.5652ｍ分の 歩掛のシーリング撤去（集積共）と シーリング ポリウレタン系 2成分形 10*10の歩掛を足して1か所あたりの単価としているのでしょうか。 違う場合詳細をご指示ください。 |  |
| 4 | 内訳書P13 手摺根元回りシーリング ポリウレタン系 角：辺50㎜程度 既存シーリング撤去含むについて 質問番号No,3と同様1辺50㎜の正方形の周囲の長さ0.2ｍ分の歩掛のシーリング撤去（集積共）と シーリング ポリウレタン系 2成分形 10*10の歩掛を足して1か所あたりの単価としているのでしょうか。 違う場合詳細をご指示ください。 |  |
| 5 | 内訳書P14 錆止め塗料塗り 既存鉄鋼面 変性エポキシ樹脂プライマー 1043㎡の設計で見込んでいる単価は鉄鋼面（屋内外） 工程C種 塗料A種 現場2回塗りを採用していますか。 違う場合詳細をご指示ください。 |  |
| 6 | 内訳書P14 錆止め塗料塗り 既存鉄鋼面RB種 細幅 糸幅100㎜程度 変性エポキシ樹脂プライマーの設計で見込んでいる単価は3段上の項目の㎡単価にある係数を掛けていますか。 それとも刊行物の単価を採用していますか。 刊行物の場合、詳細をご指示ください。 |  |
| 7 | 内訳書P14 DP塗装 既存鉄鋼面B種 細幅 3級 糸幅100㎜程度 変性エポキシ樹脂プライマーの設計で見込んでいる単価は3段上の項目の㎡単価にある係数を掛けていますか。 それとも刊行物の単価を採用していますか。 刊行物の場合、詳細をご指示ください。 |  |
| 8 | 内訳書P16 伸縮目地撤去・充填 ポリウレタン系シーリング充填について設計で見込んでいる単価はシーリング撤去とポリウレタンシーリングを複合して見込んでいますか、またその場合シーリングのサイズはいくつで見込んでいますか。また、違う場合詳細をご指示ください。 |  |
| 9 | 内訳書P19 避難ステッカー張り アルミ伯製W400*H150について設計で見込んでいる単価は積算資料 ポケット版 マンション修繕編より採用していますか。 |  |

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）