質問回答書

| 案件番号 | 5051000240 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久里浜改良アパートＡ棟ほか１棟外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | A、B棟共通 外壁改修 撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去10*10、20*10、△10*10、△20*20の積算は何を用いて積算をしていますか。 | 外壁改修 撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去10*10、20*10、△10*10、△20*20は建築工事標準市場単価表を用いています。 |
| 2 | A、B棟共通 塗装改修 改修 SOP塗装 既存木部 下地調整RB種 92㎡の詳細がわかりません。 | 既存の木部（図示されている物置及びPSの 扉）のSOP塗装（B種）、下地調整（RB種）での塗替えです。工事内容は、公共建築改修工事標準仕様書の塗装改修工事のSOP塗装と木部の下地調整を確認下さい。 |
| 3 | A、B棟共通 塗装改修 改修 下地調整 RC種 196㎡の詳細(下地素材等)がわかりません。仕上表のどの部分になりますでしょうか。また積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 下地調整 RC種 196㎡の下地素材は、フレキシブルボードです。仕上表の「F フレキシブルボード面塗装改修」の箇所となります。積算は建築改修工事標準市場単価表の下地調整の押出成形セメント板面を用いています。 |
| 4 | A、B棟共通 塗装改修 改修 EP-G塗り C種 196㎡の詳細(下地素材等)がわかりません。仕上表のどの部分になりますでしょうか。また積算は何を用いて積算をしていますか。 | A、B棟共通 塗装改修 改修 EP-G塗り C種 196㎡の下地素材は、フレキシブルボードです。仕上げ表の「F フレキシブルボード面塗装改修」の箇所となります。積算は建築改修工事標準市場単価表のEP-G塗装の押出成形セメント板面を用いています。 |
| 5 | A、B棟共通 塗装改修 改修 素地ごしらえ 工程B種 1.6㎡積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 素地ごしらえ 工程B種 1.6㎡は、建築改修工事標準市場単価表の素地ごしらえの押出成形セメント板面を用いています。 |
| 6 | A、B棟共通 塗装改修 改修 EP-G塗り 工程B種 1.6㎡積算は何を用いて積算をしていますか。 | 塗装改修 改修 EP-G塗り 工程B種 1.6㎡は、建築改修工事標準市場単価表のEP-G塗装の押出成形セメント板面を用いています。 |
| 7 | 仕上表1.FにA、B棟1.6㎡ 仕様EP-G塗り(C種) 下地調整RC種とありますが、内訳にはEP-G塗り(B種) 素地ごしらえ 工程B種1.6㎡とあります。 | 張替面1.6㎡については、図示のとおり新規面となるため、公共建築改修工事標準仕様書に従い、下地調整ではなく素地ごしらえとなります。ゆえに内訳書記載のEP-G塗り(B種) 素地ごしらえ 工程B種1.6㎡となっています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）